Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół przedszkolny sześciokątny z regulowaną wysokością nóg oraz wytrzymałym blatem | Blaty stołów: wykonane z płyty wiórowej laminowanej (laminat odporny na zarysowania) o gr. min. 18 mm w tonacji brzozy/klonu/buku, wykończone kolorowym (w kolorze żółtym) obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm.; narożniki: łagodnie zaokrąglone; kształt: sześciokątny o dł. boku min. 60 cm Nogi: okrągłe, metalowe z regulowaną wysokością do rozmiarów: 40, 46, 52, 58 cm; fi min. 40; kolor żółty; zamontowane na profilu stalowym o wymiarach min. 40x20mm, bądź bezpośrednio do blatu; z możliwością demontażu; malowane proszkowo; zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. | szt. | 24 |
|  | Stół przedszkolny czworokątny z regulowaną wysokością nóg oraz wytrzymałym blatem | Blaty stołów: wykonane z płyty wiórowej laminowanej (laminat odporny na zarysowania) o gr. min. 18 mm w tonacji brzozy/klonu/buku, wykończone kolorowym (w kolorze żółtym) obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm.; narożniki: łagodnie zaokrąglone; kształt: kwadratowy o dł. boku min. 60 cm Nogi: okrągłe, metalowe z regulowaną wysokością do rozmiarów: 40, 46, 52, 58 cm; fi min. 40; kolor żółty; zamontowane na profilu stalowym o wymiarach min. 40x20mm, możliwość demontażu; malowane proszkowo; zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. | szt. | 4 |
|  | Krzesło „0” - dla dzieci o wzroście 80-95 cm | Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki o grubości min. 6 mm. Kolor: w tonacji brzozy/klonu/buku; Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy min. 18 mm., w kolorze żółtym; Wyprofilowane siedzisko; Oparcie delikatnie zaokrąglone; Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu, w celu zwiększania stabilności; Rozmiar: 0; Konstrukcja krzesła ma umożliwiać stawianie/układanie jednego krzesła na drugim, opcjonalnie wyposażona w zabezpieczenia przed zarysowaniem podczas składowania. | szt. | 6 |
|  | Krzesło „1” - dla dzieci o wzroście 93-116 cm | Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki o grubości min. 6 mm. Kolor: w tonacji brzozy/klonu/buku; Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy min. 18 mm., w kolorze żółtym; Wyprofilowane siedzisko; Oparcie delikatnie zaokrąglone; Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu, w celu zwiększania stabilności; Rozmiar: 1; Konstrukcja krzesła ma umożliwiać stawianie; układanie jednego na drugim, opcjonalnie wyposażona w zabezpieczenia przed zarysowaniem podczas składowania. | szt. | 25 |
|  | Krzesło „2” - dla dzieci o wzroście 108-121 cm | Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki o grubości min. 6 mm. Kolor: w tonacji brzozy/klonu/buku; Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy min. 18 mm., w kolorze żółtym; Wyprofilowane siedzisko; Oparcie delikatnie zaokrąglone; Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu, w celu zwiększania stabilności; Rozmiar: 2; Konstrukcja krzesła ma umożliwiać stawianie; układanie jednego na drugim, opcjonalnie wyposażona w zabezpieczenia przed zarysowaniem podczas składowania. | szt. | 31 |
|  | Krzesło „3” - dla dzieci o wzroście 119-142 cm | Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki o grubości min. 6 mm. Kolor: w tonacji brzozy/klonu/buku; Stelaż wykonany z rury okrągłej o średnicy min. 18 mm., w kolorze żółtym; Wyprofilowane siedzisko; Oparcie delikatnie zaokrąglone; Nogi krzesła zakończone antypoślizgowymi nasadkami z tworzywa sztucznego. Tylne nóżki delikatnie odchylone do tyłu, w celu zwiększania stabilności; Rozmiar: 3; Konstrukcja krzesła ma umożliwiać stawianie; układanie jednego na drugim, opcjonalnie wyposażona w zabezpieczenia przed zarysowaniem podczas składowania. | szt. | 38 |
|  | Zestaw meblowy z motywem misia/ zwierzątek/ postaci bajkowych | Meble (korpusy, ściany) wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy/klonu/buku, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF/MDF lakierowanej o grubości min. 3 mm, w kolorze ścian. Uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i opcjonalnie frezowanej płyty MDF: drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości min. 12 mm w kolorze ścian lub dopasowane kolorystycznie z frezowanymi konturami motywów bądź nadrukowanymi motywami na drzwiach bądź aplikacje dodatkowe zamontowane ponad meblami. Uchwyty plastikowe bezpiecznie zamontowane np. wpuszczane w płytę drzwi. W skład zestawu wchodzą następujące elementy (wszystkie w jednej tonacji kolorystycznej płyty meblowej): Szafka z dekoracją: np. śpiącego misia - 1 szt. Wewnątrz: - min. 2 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości. drzwi dwuskrzydłowe, na skrzydłach z motywem np. misia śpiącego lub stojącego; z motywem np. trawy, kolorystyka: żółty, zielony, brązowy itp. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 80 cm Szafka z dekoracją: np. z misiem w balonie - 1 szt. Wewnątrz: - min. 2 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości, drzwi dwuskrzydłowe z motywem np. misia w balonie; z motywem np. ptaszka, kolorystyka: żółty, pomarańczowy, niebieski, czerwony, itp. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 95 x 40 x 80 cm; Z możliwością ewentualnego montażu jako nastawkę na kolejną szafkę. Szafka z dekoracją: np. misiem na łące 1 szt. Wewnątrz: - min. 2 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości. drzwi dwuskrzydłowe z motywem np. misia siedzącego; z motywem np. trawy i kwiatka, w kolorystyka: żółty, zielony, czerwony, itp. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 95 x 40 x 80 cm Z możliwością ewentualnego montażu jako podstawkę pod poprzednią szafkę. Szafka z dekoracją: np. miś z ulem - 1 szt. Wewnątrz: - min. 2 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości, drzwi dwuskrzydłowe z motywem np. misia skradającego się do ula, z motywem np. drzewa, kolorystyka: żółty, zielony, brązowy, itp. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 95 x 40 x 80 cm Z możliwością ewentualnego montażu jako nastawkę na kolejną szafkę. Szafka z dekoracją np. miś i jego miodek - 1 szt. Wewnątrz: - min. 2 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości, drzwi dwuskrzydłowe z motywem np. misia siedzącego z kubełkiem miodu z motywem np. trawy i kwiatka/grzybka oraz drzewa, pszczółki, kolorystyka: żółty, zielony, czerwony, brązowy itp. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 95 x 40 x 80 cm Z możliwością ewentualnego montażu jako podstawkę pod poprzednią szafkę. Szafka na artykuły plastyczne Dolna część z półką i zamykana na drzwiczki. Górna część w formie przegrody/ przegród pozwalających na przechowywanie farb, pędzelków i innych materiałów plastycznych. Kieszeń boczna umożliwiająca przechowywanie rolek papierów, bibuł itp. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 95 (z bocznymi półeczkami) x 40 x 80 cm | zestaw | 1 |
|  | Zestaw regałów otwartych z aplikacjami misia/ zwierzątek/ postaci bajkowych | Regały otwarte wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min.18 mm, w tonacji brzozy/klonu/buku (tonacja tożsama, co mebli wymienionych w poz. nr 7), zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF/MDF lakierowanej o grubości min. 3 mm, w kolorze ścian. Uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i frezowanej płyty MDF: aplikacje wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości min. 12 mm w kolorze dopasowanym kolorystycznie z frezowanymi konturami motywów na drzwiach mebli wymienionych w poz. 7 bądź nadrukowanymi motywami na drzwiach, bądź do aplikacji dodatkowych zamontowanych ponad meblami. W skład zestawu wchodzą następujące elementy (wszystkie w jednej tonacji kolorystycznej płyty meblowej): Regał otwarty z aplikacją lub w kształcie np. misia- 2 szt. przeznaczony do przechowywania książek, gier, zabawek i pomocy dydaktycznych na półkach, Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 105 x 44 x 150 cm Dodatkowo w dolnej części regał uzupełniony w 2 pojemniki na kółkach wykonane z tych samych materiałów i zawierające aplikacje uzupełniające bądź dopasowane do reszty zestawu mebli z poz. 7. Wymiary pojemników - tak dopasowane aby mieściły się pod ostatnią półką lub na ostatniej półce - w zależności od modelu. Regał otwarty wysoki - 3 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 50 x 40 x 165 cm 4 półki najlepiej z możliwością regulacji wysokości. Regał otwarty z aplikacją np. z pszczółkami; motylkami - 3 szt. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 69 x 40 x 87 cm; Aplikacja w kolorach - żółty, czerwony, zielony itp. 3 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości. Regał otwarty mobilny - 1 szt. Mobilny regał przeznaczony do przechowywania poduszek kwadratowych. Regał powinien być podzielony wewnątrz pionowo na dwie części, bez półek. Powinien mieścić po 20 szt. poduszek w każdej z dwóch części. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 76 x 37 x 76 cm | szt. | 1 |
|  | Zestaw meblowy z motywem zagrody/farmy | Meble (korpusy, ściany) wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy/klonu/buku, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF/MDF lakierowanej o grubości min. 3 mm, w kolorze ścian. Uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i opcjonalnie frezowanej płyty MDF: drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości min. 12 mm w kolorze ścian lub dopasowane kolorystycznie z frezowanymi konturami motywów bądź nadrukowanymi motywami na drzwiach bądź aplikacje dodatkowe zamontowane ponad meblami. Uchwyty plastikowe bezpiecznie zamontowane np. wpuszczane w płytę drzwi. W skład zestawu wchodzą następujące elementy (wszystkie w jednej tonacji kolorystycznej płyty meblowej): Szafka z aplikacją np. krówki/baranka x 3– z aplikacją np. krówki/ baranka, w kolorze białym; min.2 półki, zamknięta dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze białym; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 cm. Pojemnik na kółkach z nadstawką x 2 Pojemnik; Wymiary (szer. x gł. x wys.):: min. 70 x 35 x 40 cm) Front pojemnika - kolor biały; Nadstawka Wymiary (wys. x gł. x szer.): min. 75 x 40 x 45 cm) z aplikacją np. kota, kolor biały. Szafka z aplikacją np. baranka/ krówki x 3– z aplikacją np. baranka /krówki, w kolorze białym; min.2 półki, zamknięta dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze białym; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 cm. Szafka na artykuły plastyczne - 1 szt. Dolna część z półką i zamykana na drzwiczki. Górna część w formie przegrody/ przegród pozwalających na przechowywanie farb, pędzelków i innych materiałów plastycznych. Kieszeń boczna umożliwiająca przechowywanie rolek papierów, bibuł itp. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 95 (z bocznymi półeczkami) x 40 x 80 cm | zestaw | 1 |
|  | Zestaw regałów z aplikacjami zagroda/farma | Regały otwarte wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, w tonacji brzozy/klonu/buku (tonacja tożsama, co mebli wymienionych w poz. nr 9), zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF/MDF lakierowanej o grubości min. 3 mm, w kolorze ścian. Uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i frezowanej płyty MDF: aplikacje wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości min. 12 mm w kolorze dopasowanym kolorystycznie z frezowanymi konturami motywów na drzwiach mebli wymienionych w poz. 9 bądź nadrukowanymi motywami na drzwiach, bądź do aplikacji dodatkowych zamontowanych ponad meblami. W skład zestawu wchodzą następujące elementy (wszystkie w jednej tonacji kolorystycznej płyty meblowej): Regał wysoki z aplikacją np. młyna/wiatraka x 2 Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 45x 40 x 155 cm 4 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości Nad regałem aplikacja np. młyna/wiatraka w kolorze białym. Regał z aplikacją np. płotka x 3 Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 mm, 2 półki, Aplikacja w kolorze białym. Regał z aplikacją np. pieska/kotka x 3 Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 65 x 40 x 85 cm 3 półki. Aplikacja w kolorze białym z elementami np. czarnego lub brązowego. wym. aplikacji min.60 x 47 cm Regał/pojemnik otwarty mobilny - 1 szt. Wykonany z lakierowanej sklejki o grubości min.18 mm, mobilny, na 20 szt. poduszek okrągłych do siedzenia. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 84 x 46 x 42 cm Regał/pojemnik otwarty mobilny - 1 szt. Wykonany z lakierowanej sklejki o grubości min.18 mm, mobilny, na 10 szt. poduszek do siedzenia. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 44 x 46 x 42 cm | zestaw | 1 |
|  | Zestaw meblowy z motywem lasu/zwierzątek leśnych | Meble (korpusy, ściany) wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy/klonu/buku, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF/MDF lakierowanej o grubości min. 3 mm, w kolorze ścian. Uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i opcjonalnie frezowanej płyty MDF: drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości min. 12 mm w kolorze ścian lub dopasowane kolorystycznie z frezowanymi konturami motywów bądź nadrukowanymi motywami na drzwiach bądź aplikacje dodatkowe zamontowane ponad meblami. Uchwyty plastikowe bezpiecznie zamontowane np. wpuszczane w płytę drzwi. W skład zestawu wchodzą następujące elementy (wszystkie w jednej tonacji kolorystycznej płyty meblowej): Szafka z aplikacją np. wiewiórki/liska x 1 – Dwudrzwiowa z aplikacją np. wiewiórki/liska, w kolorze rudym - min.2 półki (3 przestrzenie), zamknięta dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze żółtym z dodatkowymi kolorowymi aplikacjami przedstawiającymi np. dary lasu; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 cm. Aplikacja o wys. min.50 cm Pojemnik na kółkach z nadstawką x 1 Pojemnik; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 70 x 35 x 40 cm) Front pojemnika - kolor żółto – zielono – brązowy ; Nadstawka Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 45 cm) z aplikacją np. jeża, kolor żółto – zielono – brązowy. Szafka z aplikacją np. liska/wiewiórki x 1 – Dwudrzwiowa z aplikacją np. liska/wiewiórki, w kolorze rudo – żółtym – min.2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze zielonym z dodatkowymi kolorowymi aplikacjami przedstawiającymi dary lasu; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 cm. Aplikacja o wys. min.65 cm Szafka - 1 szt. Wyposażona w górnej części w dużą szufladę z licznymi przegródkami, która umożliwia porządkowanie drobnych przedmiotów np. akcesoriów typu kubeczki, na dole natomiast wyposażona w dwie szuflady odpowiadające wielkością połowie tej górnej. Duże przestrzenie pomiędzy szufladami pozwalające na ustawienie wysokich elementów. Boczna kieszeń przeznaczona na materiały, które wymagają takich elementów. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 105 x 45 x 90 cm | zestaw | 1 |
|  | Zestaw regałów otwartych z aplikacjami LAS/ zwierzątka leśne/łąka | Regały otwarte wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min.18 mm, w tonacji brzozy/klonu/buku (tonacja tożsama, co mebli wymienionych w poz. nr 11), zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF/MDF lakierowanej o grubości min. 3 mm, w kolorze ścian. Uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i frezowanej płyty MDF: aplikacje wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości min. 12 mm w kolorze dopasowanym kolorystycznie z frezowanymi konturami motywów na drzwiach mebli wymienionych w poz. 11 bądź nadrukowanymi motywami na drzwiach, bądź do aplikacji dodatkowych zamontowanych ponad meblami. W skład zestawu wchodzą następujące elementy (wszystkie w jednej tonacji kolorystycznej płyty meblowej): Regał narożny z aplikacją lub w kształcie żołędzia bądź grzybka dopasowany tematycznie do zestawu meblowego z poz. nr 11, przeznaczony do przechowywania książek, gier, zabawek i pomocy dydaktycznych na półkach, Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 48 x 48 x 116 cm Min. 2 półki. Regał wysoki z aplikacją np. korony drzewa x 1 Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 45x 40 x 155 cm 4 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości Nad regałem aplikacja np. korony drzewa w kolorze zielono - żółtym. Regał z aplikacją np. liścia x 1 Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 mm, 2 półki, Aplikacja w kolorze zielonym. Regał z aplikacją np. sowy x 1 Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 65 x 40 x 87 cm 3 półki, Aplikacja w kolorze brązowym z elementami białego, czarnego, zielonego lub brązowego w innym odcieniu itp. wym. aplikacji min.60 x 47 cm Regał otwarty mobilny - 1 szt. Regał wykonany z lakierowanej sklejki o grubości min.18 mm, mobilny, na 20 szt. poduszek okrągłych do siedzenia. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 84 x 46 x 42 cm Regał otwarty mobilny - 1 szt. Regał wykonany z lakierowanej sklejki o grubości min.18 mm, mobilny, na 10 szt. poduszek do siedzenia. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 44 x 46 x 42 cm | zestaw | 1 |
|  | Zestaw meblowy z motywem ZOO/safari | Meble (korpusy, ściany) wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy/klonu/buku, zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF/MDF lakierowanej o grubości min. 3 mm, w kolorze ścian. Uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i opcjonalnie frezowanej płyty MDF: drzwiczki wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości min. 12 mm w kolorze ścian lub dopasowane kolorystycznie z frezowanymi konturami motywów bądź nadrukowanymi motywami na drzwiach bądź aplikacje dodatkowe zamontowane ponad meblami. Uchwyty plastikowe bezpiecznie zamontowane np. wpuszczane w płytę drzwi. W skład zestawu wchodzą następujące elementy (wszystkie w jednej tonacji kolorystycznej płyty meblowej): Szafka z aplikacją np. papugi/małpki x 1 – Dwudrzwiowa z aplikacją np. papugi/małpki, w kolorze rudym - min.2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze zielonym z dodatkowymi kolorowymi aplikacjami przedstawiającymi resztę elementów aplikacji znad szafki; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 cm. Aplikacja o wys. min.50 cm Pojemnik na kółkach z nadstawką x 1 Pojemnik; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 70 x 35 x 40 cm) Front pojemnika - kolor pomarańczowo – zielono – brązowy ; Nadstawka Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 45 cm) z aplikacją np. palmy, kolor żółto – zielono – brązowy. Szafka z aplikacją np. małpki/papugi x 1 – Dwudrzwiowa z aplikacją np. małpki/papugi, w kolorze żółto – brązowym, min.2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze żółtym z dodatkowymi kolorowymi aplikacjami przedstawiającymi resztę elementów aplikacji znad szafki; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 cm. Aplikacja o wys. min.65 cm Szafka z aplikacją np. palmy x 1 – Dwudrzwiowa z aplikacją np. palmy, w kolorze żółto – brązowym, min.2 półki (3 przestrzenie), zamknięte dwuskrzydłowymi drzwiczkami w kolorze żółtym z dodatkowymi kolorowymi aplikacjami przedstawiającymi resztę elementów aplikacji znad szafki; Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 75 x 40 x 87 cm. Aplikacja o wys. min.65 cm Szafka - 1 szt. Wyposażona w górnej części w dużą szufladę z licznymi przegródkami, która umożliwia porządkowanie drobnych przedmiotów np. akcesoriów typu kubeczki, na dole natomiast wyposażona w dwie szuflady odpowiadające wielkością połowie tej górnej. Duże przestrzenie pomiędzy szufladami pozwalające na ustawienie wysokich elementów. Boczna kieszeń przeznaczona na materiały, które wymagają takich elementów. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 105 x 45 x 90 cm | zestaw | 1 |
|  | Zestaw regałów otwartych z aplikacjami ZOO/safari | Regały otwarte wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min.18 mm, w tonacji brzozy/klonu/buku (tonacja tożsama, co mebli wymienionych w poz. nr 13), zabezpieczone trwałym obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Plecy wykonane z płyty HDF/MDF lakierowanej o grubości min. 3 mm, w kolorze ścian. Uzupełnione detalami wykonanymi z lakierowanej i frezowanej płyty MDF: aplikacje wykonane z lakierowanej płyty MDF o grubości min. 12 mm w kolorze dopasowanym kolorystycznie z frezowanymi konturami motywów na drzwiach mebli wymienionych w poz. 13 bądź nadrukowanymi motywami na drzwiach, bądź do aplikacji dodatkowych zamontowanych ponad meblami. W skład zestawu wchodzą następujące elementy (wszystkie w jednej tonacji kolorystycznej płyty meblowej): Regał wysoki z aplikacją np. słońca x 1 Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 45x 40 x 155 cm 4 półki, najlepiej z możliwością regulacji wysokości Nad regałem aplikacja np. słońca w kolorze żółtym. Regał z aplikacją np. wielbłąda x 1 Wymiary (szer. x gł. x wys.): 75 x 40 x 87 mm, 2 półki, Aplikacja w kolorze brązowym. Regał bez aplikacji x 1 Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 65 x 40 x 85 cm 3 półki. Regał z aplikacją lub w kształcie np. misia/niedźwiadka przeznaczony do przechowywania książek, gier, zabawek i pomocy dydaktycznych na półkach, Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 105 x 44 x 150 cm Dodatkowo w dolnej części regał powinny uzupełniać 2 pojemniki na kółkach wykonane z tych samych materiałów i zawierające aplikacje uzupełniające bądź dopasowane do reszty zestawu mebli z poz. 13. Wymiary pojemników powinny być tak dopasowane aby mieściły się pod ostatnią półką lub na ostatniej półce - w zależności od modelu. Regał narożny z aplikacją lub w kształcie np. drzewka dopasowany tematycznie do zestawu meblowego z poz. Nr 13, przeznaczony do przechowywania książek, gier, zabawek i pomocy dydaktycznych na półkach, Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 55 x 55 x 110 cm Min. 2 półki. Regał otwarty mobilny - 1 szt. Regał wykonany z lakierowanej sklejki o grubości min.18 mm, mobilny, na 20 szt. poduszek okrągłych do siedzenia. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 84 x 46 x 42 cm Regał otwarty mobilny - 1 szt. Regał wykonany z lakierowanej sklejki o grubości min.18 mm, mobilny, na 10 szt. poduszek do siedzenia. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 44 x 46 x 42 cm | zestaw | 1 |
|  | Regały z szufladami/ drzwiczkami | Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o gr. 18 mm. Regał z 2 przegrodami i 2 półkami, każda z przegród wyposażona dodatkowo w półeczkę, z drzwiczkami w kolorze żółtym, wykonanymi z płyty MDF wykończonej obrzeżem PCV. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 83 x 35 x 110 cm | szt. | 3 |
|  | Regały z szufladami/ drzwiczkami | Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o gr. 18 mm. Regał z 2 przegrodami i 2 półkami, każda z przegród wyposażona dodatkowo w półeczkę, z drzwiczkami w kolorach białym i szarym (szachownica) , wykonanymi z płyty MDF wykończonej obrzeżem PCV. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 83 x 35 x 110 cm | szt. | 3 |
|  | Regały z szufladami/ drzwiczkami | Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o gr. 18 mm. Regał z 2 przegrodami i 2 półkami, każda z przegród wyposażona dodatkowo w półeczkę, z drzwiczkami - mix kolorów bez białego i szarego, , wykonanymi z płyty MDF wykończonej obrzeżem PCV. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 83 x 35 x 110 cm | szt. | 6 |
|  | Szafa z aplikacją drzewa i ptaków | Szafa z kolorową aplikacją, dostosowana do przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę oraz min.3 półki po każdej stronie. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o grubości min. 18 mm. Drzwi wykonane z tej samej płyty. Aplikacje na drzwiach w postaci drzewa i ptaków wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 82 x 40 x 156 cm | szt. | 1 |
|  | Szafa z aplikacją zagroda/farma | Szafa z kolorową aplikacją, dostosowana do przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę oraz min.3 półki po każdej stronie. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o grubości min. 18 mm. Drzwi wykonane z białej płyty laminowanej MDF o grubości min. 16 mm. Aplikacje na drzwiach w postaci np. osiołka/konika wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 82 x 40 x 156 cm | szt. | 1 |
|  | Szafa z aplikacją zagroda/farma | # Szafa częściowo otwarta, z półkami. W dolnej części - szafka z przegrodą, w górnej - szafka bez przegrody. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o grubości min. 18 mm. Drzwi z białej płyty laminowanej MDF o grubości min. 12 mm. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. wym. 75 x 40 x 158 cm | szt. | 1 |
|  | Szafa z aplikacją drzewa - LAS | Szafa z kolorową aplikacją, dostosowana do przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę oraz min. 3 półki po każdej stronie. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o grubości min. 18 mm. Drzwi wykonane z tej samej płyty. Aplikacje na drzwiach w postaci drzewa i ptaków wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 82 x 40 x 156 cm | szt. | 1 |
|  | Szafa z aplikacją żyrafy - ZOO | Szafa z kolorową aplikacją, dostosowana do przechowywania segregatorów. Wyposażona w przegrodę oraz 3 półki po każdej stronie. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o grubości min. 18 mm. Drzwi wykonane z tej samej płyty. Aplikacje na drzwiach w postaci drzewa/palmy, wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 12 mm. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 82 x 40 x 156 cm | szt. | 1 |
|  | Szafa wielofunkcyjna | Szafa z półkami (dwie z nich powinny być wysuwane, w celu ułatwienia dostępu do umieszczonych tam przedmiotów) i przegrodą. Ma służyć do przechowywania różnego rodzaju pomocy edukacyjnych, instrumentów i innych akcesoriów. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o grubości min. 18 mm. Półki rozmieszczone nierównomiernie: w górnej części powinny znajdują się półki, a w dolnej większa przestrzeń umożliwiająca przechowywanie większych pomocy. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 84 x 39 x 200 cm | szt. | 2 |
|  | Biblioteczka z ławeczką | Biblioteczka z wygodnym siedziskiem. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Materac mocowany na napy bądź w inny sposób uniemożliwiający utrzymania w czystości i bezpieczny dla dzieci. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 79 x 79 x 60 cm | szt. | 1 |
|  | Biblioteczka - Pojemnik na książki na kółkach buk | Pojemnik wyposażony w 3 półki z przegródkami. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 74 x 40 x 70 cm | szt. | 2 |
|  | Biblioteczka z ławeczką – kącik czytelniczy | Biblioteczka z wygodnym siedziskiem zapewniająca łatwy dostęp do książek, a także pełniąca funkcję kącika czytelniczego. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, z obrzeżem typu: np. multiplex, z kolorowymi elementami z płyty MDF. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 98 x 90 x 66 cm, wysokość siedziska max. 34 cm | szt. | 1 |
|  | Biurko | Biurko wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm w tonacji brzozy/ klonu / buku, wykończone obrzeżem o grubości min. 2 mm. Wyposażone w 1-2 szafki z min. 2 półkami, najlepiej z regulowaną wysokością i min. 1 szufladę, wszystkie elementy zamykane na zamek. Zaokrąglone narożniki. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 130 x 60 x 75 cm | szt. | 4 |
|  | Krzesło | Krzesło przystosowane do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Siedzisko i oparcie tapicerowane - wykonane z wytrzymałej tkaniny w kolorze niebieskim. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej w kolorze czarnym. Wysokość siedziska: 47 cm | szt. | 1 |
|  | Krzesło | Krzesło przystosowane do sal konferencyjnych, świetlic, pokoi oraz klas szkolnych. Siedzisko i oparcie tapicerowane - wykonane z wytrzymałej tkaniny w kolorze beżowym. Materiał: 100% włókno syntetyczne. Stelaż został wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej w kolorze brązowym/ srebrnym. Wysokość siedziska: 47 cm | szt. | 3 |
|  | Szatnia z przegrodami (zestaw to 3x5 modułów) | Wykonane z płyty wiórowej laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku. Wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki. Półeczka na buty powinna być wykonana z pręcików – ażurowa, co ułatwi utrzymanie szatni w czystości. Szatnie mają być zamykane kolorowymi drzwiczkami z płyty MDF (mix kolorów). Wymiary (szer. x gł. x wys.) 5 modułów: min. 108 x 50 x 130 cm, wysokość ławeczki max. 35 cm. Każdy zestaw zawiera 3 egzemplarze po 5 modułów. | zestaw | 4 |
|  | Szafa na łóżeczka i pościel (na 15 kompletów) | Szafa przeznaczona do przechowywania łóżeczek przedszkolnych oraz pościeli. Powinna pomieścić 15 kompletów (łóżeczko + pościel). W górnej części szafy powinny się znajdować przegródki na pościel, w dolnej zaś miejsce na łóżeczka. Konstrukcja szafki szafa ma zapewnić bezproblemowe umieszczanie łóżeczek w szafie (np. wsuwanie ich na wózku) z możliwością mocowania bezpośrednio do podłogi dla zwiększenia stabilności. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 142 x 62 x 190 cm, w tym część na łóżeczka powinna mieć wysokość min. 99 cm , natomiast przegródki na pościel o min. wymiarach: min. 45 x 16 cm (wys. regulowana). | szt. | 4 |
|  | Kołdra i poduszka | Komplet stanowią: poduszka, kołderka opcjonalnie prześcieradło z gumką, z możliwością prania w pralce. Wymiary kołderki/śpiworka/kocyka: max 70 x 120 cm , poduszki: max 35 x 50 cm, prześcieradła min. 146 x 65 cm (dopasowane rozmiarem do łóżeczek z poz. 34 i materacy z poz. 35) kolor: niebieski | szt. | 50 |
|  | Pościel (zestaw po 2 komplety z prześcieradłami) | Poszewka na poduszkę o wymiarach min. 35 x 50 cm Poszewka na kołdrę o wym. min. 70 x 120 cm Prześcieradło do łóżeczka o wym. min. 146 x 65 cm Wszystkie elementy dopasowane rozmiarem do elementów wymienionych w poz. 32 , 34 i 35. Kolory: zielony i niebieski | zestaw | 50 |
|  | Łóżeczko | Łóżeczko składające się ze stalowej konstrukcji i z tkaniny przepuszczającej powietrze. Narożniki z tworzywa sztucznego mają stanowić jednocześnie nóżki łóżeczka, konstrukcja umożliwiająca układanie łóżeczek jedno na drugim, co ułatwi ich przechowywanie. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 132 x 56 x 10 cm Kolor niebieski. Możliwość maksymalnego obciążenia: 60 kg | szt. | 50 |
|  | Materace | Wykonane z taniny bawełnianej z wypełnieniem, wymiarem dopasowane do łóżeczek przedszkolnych. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 125 x 51x 5 cm | szt. | 50 |
|  | Kanapa, sofa | # Kanapka z pianki, pokryta wytrzymałą tkaniną PCV, która nie może zawierać ftalanów. Kolor: np. pomarańczowy/niebieski/zielony Wymiary: min. 50 x 84 x 40 cm | szt. | 4 |
|  | # Pufy imitujące zwierzątka np.: krowa/pies/ baranek /biedronka Tygrys/ żółw/ pszczółka/ słonik itp. | Miękka pufa-zwierzątko w wesołych kolorach, wykonana z pianki, z pokrowcem z trwałej tkaniny PCV, która nie powinna zawierać ftalanów. Wymiary: max 46 x 54 x 43 cm, wym. siedziska max 35 W podziale na 2 zestawy powiązane kolorystycznie lub tematycznie z zestawami mebli: misie/zagroda | szt. | 18 |
|  | # Pufy – kostki/ kształtki stanowiące zestaw z min. 18 elementów | Wykonana z pianki, pokryta trwałą tkaniną PCV niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Kolor: jasnozielony Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 30 x 30 x10/20/30 (zestaw powinien zawierać przynajmniej trzy różne wysokości i w różnych kolorach) | szt. | 2 |
|  | Poduszki kwadratowe | Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 30 x 30 cm x 3 cm Wymiarem dopasowane do regału otwartego mobilnego opisanego w poz. 10 | szt. | 30 |
|  | Poduszki okrągłe | Poduszki wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości, wypełnione gąbką. Wymiary: min. średnica 30 cm, wysokość 2 cm Wymiarem dopasowane do regałów otwartych mobilnych opisanych w poz. 12; 14; 16. | szt. | 60 |
|  | Gruszka mała | Gruszka wypełniona granulatem styropianowym, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. Kolory: błękitny, zielony, pomarańczowy, żółty Waga max 4 kg, średnica 60 -80cm, wysokość 70-100 cm | szt. | 8 |
|  | Regały otwarte | Wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy/klonu/buku, o grubości min. 18 mm., wyposażony w min.1 półkę. Wymiary (szer. x gł. x wys.): min. 80 x 35 x 70 cm | szt. | 8 |

KAŻDY W/W WYRÓB MUSI ZAWIERAĆ WSZYSTKIE WYMAGANE PRAWEM CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Z ZASTOSOWANIEM DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ Z PN-EN

DOPUSZCZA SIĘ ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

NIEZBĘDNYM ELEMENTEM OFERTY SĄ ZAŁĄCZONE DO FORMULARZA OFERTOWEGO KOLOROWE FOTOGRAFIE/RYSUNKI POGLĄDOWE POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYBORY DANYCH ILOŚCI PRODUKTÓW WEDŁUG GAMY KOLORYSTYCZNEJ SPOŚRÓD OFEROWANYCH PRZEZ WYBRANEGO WYKONAWCĘ (np. 3 gruszki zielone, 2 błękitne, 2 pomarańczowe i 1 zielona). Informacja na temat ilości produktów z danego koloru zostanie zawarta w załączniku do umowy.